# 2026년 KT 5G SA 네트워크 고도화 및 품질 혁신 보고서

# 1. 추진 배경

수도권 도심 지역의 데이터 트래픽 급증(전년 대비 38% 증가)으로 인해 일부 집중 국사의 PRB 사용률이 85%를 상회하며 병목 현상이 발생하고 있음. 이에 따라 초저지연 단독모드(5G SA) 코어망 증설 및 지능형 관제 도입이 시급함.

# 2. 현황 분석 및 주요 과제

무선망 품질 이슈: 출퇴근 시간대 강남/잠실/판교 권역 기지국 패킷 드롭률 일시 증가

백본망 병목: 트래픽 피크 시 코어 라우터 간 Inbound 대역폭 90% 근접

유지보수 비용(OPEX): 수동 점검 및 복구로 인한 MTTR(평균 복구 시간) 45분 소요

# 3. 투자 및 기대 효과 (ROI)

총 CAPEX: 약 17.6억 원 (코어 서버, 안테나 증설, AI 관제)

연간 운용비(OPEX) 절감액: 연간 4.3억 원 (투자 회수 기간 2.9년 예상)

MTTR 단축: 45분 ➔ 15분 이내 (66% 단축)

# 4. 향후 실행 로드맵

2026 Q1: 수도권 과부하 기지국 30개소 우선 증설

2026 Q2: AI 자율 관제 에이전트 현장 배포 및 Teams War-Room 연동

2026 Q3: 100G 백본 코어 인터페이스 전면 업그레이드

# 5. 보안 취약점 점검 결과

5G SA 코어망 N3(gNB-UPF)/N4(SMF-UPF) 인터페이스에 대한 보안 점검 결과 다음 3가지 취약점이 식별됨.

GTP-U 터널 변조 위험 (위험도: 상): N3 구간 GTP-U 터널이 암호화되지 않아 패킷 변조 및 스푸핑에 노출됨. 단기적으로 접근 ACL을 강화하고, 근본 대책으로 IPsec 터널링 암호화를 적용해야 함.

PFCP 시그널링 평문 노출 (위험도: 상): N4 구간 PFCP 제어 메시지가 평문으로 전송되어 세션 정보 탈취 위험이 있음. PFCP over IPsec 또는 DTLS 적용이 필요함.

미인가 gNB 접속 (위험도: 중): 일부 국사에서 gNB 인증서 만료로 인해 미인가 장비의 접속 시도가 확인됨. gNB 인증서 갱신 및 상호 인증(mTLS) 강제 적용이 필요함.

후속 조치 우선순위: 1순위(P1) IPsec 터널링 암호화 적용, 2순위(P2) gNB 인증서 전수 갱신, 3순위(P3) PFCP 암호화 전환.